BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ÉLECTROTECHNIQUE

SUJET 0

ÉPREUVE E4

USINE COCAGNE

DOSSIER TECHNIQUE

DTEC 1	: Extrait de l’appel d’offres « lot n° 20 : Electricité courant fort » (4 pages)	2

DTEC 2	: Extraits du cahier des charges fonctionnel de la ligne de tartinage    (2 pages)	6

DTEC 3	: Matériel de convoyage (2 pages)	8

DTEC 4	: Solution retenue pour les convoyeurs C4 à C6	10

# : Extrait de l’appel d’offres « lot n° 20 : Electricité courant fort » (4 pages)

DTEC1 – Page 1/4

DTEC1 – Page 2/4

DTEC1 – Page 3/4

Notations et définitions utilisées

Le synoptique des armoires TGBT1 et TGBT2 est donné page suivante, pour lequel :

- Les puissances actives données sont les puissances électriques consommées par chaque équipement

- Le « Four Ouest » et les « Epingles » sont des charges résistives

- Facteur d’utilisation maximal Ku : Le régime de fonctionnement normal d'un récepteur peut être tel que sa puissance utilisée soit inférieure à sa puissance nominale installée, d'où la notion de facteur d'utilisation. Le facteur d'utilisation s'applique individuellement à chaque récepteur.
Putilisée=Ku∙Pnominale

- Facteur de simultanéité  Ks : Par expérience, nous savons que dans la pratique, toutes les charges d'une installation donnée ne fonctionnement jamais simultanément. Ce facteur est défini comme suit dans la CEI 60050 - Vocabulaire Electrotechnique International :

« Facteur de simultanéité : rapport, exprimé en valeur numérique ou en %, de la puissance maximale appelée par un ensemble de clients ou un groupe d'appareils électriques, au cours d'une période déterminée, à la somme des puissances maximales individuelles appelées pendant la même période. Conformément à cette définition, la valeur est toujours ≤ 1 et peut être exprimée en pourcentage »

Ks=Puissance d'un ensemble d'appareilsSomme des puissances de chaque appareil

- AD : armoire divisionnaire.

DTEC1 – Page 4/4

Synoptique des TGBT1 et TGBT2

Batterie de condensateurs

Le site sera équipé de batteries de condensateurs à gradins permettant de maitriser le facteur de puissance en garantissant un facteur de puissance de 0,93 au niveau de chaque TGBT.

# : Extraits du cahier des charges fonctionnel de la ligne de tartinage    (2 pages)

DTEC2 – Page 1/2

- DEFINITION DU BESOIN

Plateau de convoyage : plateau servant de support aux produits

- Les plateaux seront convoyés automatiquement entre chaque poste tout au long de la ligne. La cadence instantanée devra être de 360 plateaux/heure.

- Dimensions approximatives : 500x400mm.

- Matériau : inox (type à définir)

- Poids : 7 kg (plateau + produits)

Produits à traiter

Périmètre du projet :

- Intégralité du convoyage et de l’automatisme de la ligne de tartinage

- Dans la mesure du possible il faudra utiliser des convoyeurs polycordes.

- Tous les convoyeurs de la ligne seront montés sur variateur de vitesse électronique.

Objectif du projet :

- Le fournisseur nous proposera l’ensemble des solutions techniques répondant aux fonctionnalités suivantes :

| Fonctions possibles | Localisations |
| --- | --- |
| Dépose tranche de pain | Convoyeur C4 |
| Beurrage automatique | Convoyeur C4 |
| Tranchage dépose jambon automatique | Convoyeur C4 |
| Tartinage manuel | Convoyeur C5 |
| Dosage rosace automatique | Convoyeur C6 |

- Organigramme de principe de la ligne de tartinage

Doseuse rosace

Balance

Doseuse garniture

Beurreuse

Trancheuse jambon

Dépose pain

Armoire électrique

D :  Descenseur

R :  Renvoi d’angle

C :  Convoyeur

D3

R7

C4

C5

C6

Doseuse rosace

Balance

Doseuse garniture

Beurreuse

Trancheuse jambon

Dépose pain

Armoire électrique

D :  Descenseur

R :  Renvoi d’angle

C :  Convoyeur

D3

R7

C4

C5

C6

DTEC2 – Page 2/2

Descendeur D3

- Descente des plateaux depuis un convoyeur aérien pour mise à disposition sur le convoyeur C4.

Convoyeur C4 :

- Fonctionnement en continu

- 2 emplacements pour intégrer des machines amovibles pour :

  - Soit un système de beurrage en continu.

  - Soit système de tranchage/dépose automatique de jambon en continu.

Convoyeur C5

- Poste de tartinage manuel avec mise en place manuelle d’un pochoir à l’arrêt. Ce poste est prévu pour 2 personnes.

Convoyeur C6

- Ce convoyeur intégrera deux doseuses

- Il arrêtera les plateaux durant toute la durée du cycle de dosage.

Renvoi d’angle R7

- Accessibilité produit maximum (= pas de cartérisation).

- Renvoi à 90°

- FONCTIONNEMENT DU CONVOYEUR C4

Dépose tranche de pain sur les plateaux – Localisation C4

- Longueur de ligne : 1500 mm

- Sens d’avance : largeur plateau 400 mm

- Les plateaux arrivent en automatique au poste de dépose tranches de pain.

- L’opération de dépose tranche se fera à l’arrêt grâce à un système de blocage du plateau.

Beurreuse – Localisation C4

- Longueur de ligne : 2000 mm

- Sens d’avance : largeur plateau 400 mm

- Les plateaux passent en continu sous le module de beurrage

- La vitesse d’avancée des plateaux devra être constante

- Les plateaux sont détectés par la beurreuse (début)

- Le dosage est effectué en continu de manière à répartir le beurre de façon homogène.

Tranchage & dépose jambon – Localisation C4

- Longueur de ligne : 2000 mm

- Sens d’avance : largeur plateau 400 mm

- Les plateaux passent en continu sous le module de tranchage & dépose.

- Les plateaux sont détectés par le trancheur (début).

- La dépose est effectuée en continu.

# : Matériel de convoyage (2 pages)

DTEC3 – Page 1/2

Convoyeur de transfert

Modélisation 3D d’un convoyeur de transfert

Unité d’entraînement

Unité d’entraînement

Unité d’entraînement

- L’unité d’entraînement entraîne en rotation les poulies extérieures (diamètre = 200mm) afin de déplacer les plateaux situés en amont de lui.

- Les poulies intérieures font parties du convoyeur suivant, elles sont entraînées en rotation par le groupe moto-variateur suivant situé en aval.

DTEC3 – Page 2/2

Butée d’isolement, d’arrêt

La butée permet l’arrêt du plateau « à la volée » et sans arrêt du convoyeur. Cette opération se fait en 2 étapes :

- Centrage latéral du plateau grâce à 2 palettes latérales agissant sur les côtés du plateau

- Relevage au-dessus des polycordes rouges et centrage avant/arrière assuré simultanément par 4 cames blanches agissant sur les plis inférieurs du plateau.

Un capteur de présence du plateau sur la butée permet de déclencher automatiquement l’isolement de celui-ci.

Butée

Capteur

Corde

Came

Butée

Capteur

Corde

Came

# : Solution retenue pour les convoyeurs C4 à C6

MW 1020

MW 1030

MW 1041

MW 1042

MW 1043

MW 1051

17325

MW 1020

MW 1030

MW 1041

MW 1042

MW 1043

MW 1051

17325