Thermographie d'un tableau

| Société : | Téléphone : 0680583706 Adresse : 190 Rue Championnet 75000 Paris |
| --- | --- |

| Rédaction : | Auteur : Coge Quentin Email : quentin.coge@chauvin-arnoux.com Date : 24/09/2018 |
| --- | --- |

| Appareil : | Modèle : Market/01.01g/ZZZZZ/000000000 |
| --- | --- |

| Commentaires : | Thermographie lors d'un salon |
| --- | --- |

| Opérateur : | Lieu : | Equipement : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
| Quentin Coge | Armoire elec | CA1954 | 15/02/2018 10:30:12 |

Thermo armoire elec

| Image infrarouge | Image numérique | Image fusionnée |
| --- | --- | --- |
| 16.06 °C 53.19 °C |  | 16.06 °C 53.19 °C |

| Propriété de l'image. Nom de l'image; 20180215_103012_IR.png. Emissivité; 0,85. Humidité relative; 55.0 %. Température d’environnement; 25.00 °C. Distance Effective; 0.50 m. |  |
| --- | --- |

| Mesure température |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 | Min :16.64 °C Emissivité :0,85 | Max :51.11 °C T° Env :25.00 °C | Moy :23.22 °C |

Observations :

Echauffement anormal

Recommandations :

Faire une etudes complete du reseau electrique : equilibrage, fuite, ...

Priorité de Réparation Haute - 4
1 mineur à 5 urgent