Réglage de la vitesse de rotation des moteurs asynchrones triphasés.

La pulsation du rotor d’un moteur asynchrone est :

Ω = Ωs (1 - g) = ωp(1 - g) = 2⋅π⋅fp(1 - g)

avec :

g	glissement

p	nombre de paires de pôles

 	pulsation du rotor  (en rd/s)

s 	pulsation de synchronisme  (en rd/s)

f	fréquence de la tension  (Hz)

 	pulsation de la tension  (rd/s)

Le réglage de la vitesse de rotation du moteur peut donc être obtenu par :

Action sur le nombre de paires de pôles :

- machines à bobinage primaire unique (couplage d’enroulements du type Dahlander),

- machines à plusieurs bobinages primaires (machines à enroulements séparés).

Action sur la fréquence de la tension d’alimentation statorique:

- convertisseurs de fréquence électromécaniques (gros alternateur pilotant plusieurs moteurs asynchrones tournant à la même vitesse),

- convertisseurs statiques (onduleurs de courant, de tension, M.L.I, contrôle vectoriel de flux, cycloconvertisseurs).

Action sur le glissement :

- action sur la tension d’alimentation statorique (autotransformateur, gradateur),

- rhéostat de glissement au rotor,

- cascade de récupération (cascade hyposynchrone).

Rappels sur la machine asynchrone :

Schéma équivalent simplifié :				Bilan des puissances :

l22

R2

-mgV1

I2

V1

I1

Pem = Cem . s

Pu = Cu . 

Pjr = g . Pem

Pu = Pem - Pjr = Pem (1 - g)= Cem ×Ω×(1 - g)

avec :

- Pu, Cu :	puissance utile, couple utile

- Pem, Cem :	puissance électromagnétique, couple électromagnétique

- Pjr :		pertes joules rotoriques.

g = Ωs - ΩΩs		 = s (1 - g)		Pu = Cem .  = Cu . 

Ce résultat indique que le moteur asynchrone transmet intégralement le couple électromagnétique sur son arbre .

Pjr = g . Pem = g . Cem . s = 3 . R2 . I2²	 	Cem = 3·R2·I22g·Ωs

La pulsation des courants rotoriques est : ω2=p(Ωs−Ω)=p×g×Ωs=g×ω⇒Ωs=ωp

I2 = V2Z2=m·V·gR22 + (g·l2·w)2     ⇒       Cem = 3 (m·V1)2·pw·g·R2R22+(g·l2w)2

Cem

CemM

1

0

gM

g

Cem est maximal lorsque sa dérivée par rapport à g s’annule,

c’est à dire (après calcul) pour :

g = gM = R2l2×ω   avec  ω= 2×π×f

CemM = 3·m2·(V1w)2·p2·l2

Ce résultat montre qu’il est possible d’obtenir le couple maximal, pour différentes vitesses de rotation, à condition que  le rapport

tension d’alimentation / fréquence de la tension  soit constant  ( U / f  constant).

Action sur le nombre de paires de pôles :

Couplage d’enroulements (moteur de type Dahlander) :

Principe :  ce type de moteur possède 2 bobinages distincts par phase, qui peuvent être couplés en série (4 pôles) ou en parallèle (2 pôles).

S

N

S

N

S

N

La vitesse de synchronisme varie donc dans le rapport 2  et la grande vitesse correspond au couplage parallèle. 	On admet que :

Cgv 	couple en grande vitesse,

Cpv	couple en petite vitesse,

Vgv	tension aux bornes de l’enroulement « grande vitesse »,

Vpv	tension aux bornes de l’enroulement « petite vitesse ».

CgvCpv=Vgv2·Vpv

Couplage Dahlander  série - étoile (petite vitesse) / parallèle - étoile (grande vitesse) :

Connexions de la plaque à borne :

U

U

Wb

Vb

Ua

Va

Wa

Ub

Wb

Vb

Ua

Va

Wa

Ub

CgvCpv = Vgv2·Vpv=U32·U32 = 1

Ce type de couplage convient bien à une charge dont le couple est constant (treuil).

Couplage Dahlander  série - triangle (petite vitesse) / parallèle - étoile (grande vitesse) :

Connexions de la plaque à borne :

U

U

Wb

Vb

Ua

Va

Wa

Ub

Wb

Vb

Ua

Va

Wa

Ub

CgvCpv = Vgv2·Vpv=U32·U2 = 0,58        et          PgvPpv = CgvCpv·ΩgvΩpv = 0,58·2 = 1,16

Ce type de couplage convient lorsque la machine entraînée travaille à puissance constante.

Remarque : les connexions externes de la plaque à borne sont les mêmes pour les deux types de couplage précédents.

Moteur à enroulements séparés :

C’est l’assemblage de deux moteurs ayant des vitesses et des couples différents. L’encombrement est plus important, mais le rapport des vitesses peut être différent de 2.

Action sur la fréquence de la tension statorique:

n3

n1

n2

Couple résistant

Cem

CemM

0

n

Le convertisseur statique

de type « onduleur » permet

un fonctionnement du moteur

avec un couple maximal,

par action simultanée  sur la fréquence

et sur l’amplitude de la tension statorique,

avec conservation du rapport U/f .

Convertisseur à onde de courant :

R

O

L

1

5

3

2

4

6

Uo

M3~

Réseau 50Hz

Ur

Le convertisseur R fait varier la valeur moyenne de la tension Ur. Le convertisseur O change la fréquence de la tension statorique. Les condensateurs assurent le blocage forcé des thyristors. Les diodes évitent la décharge des condensateurs dans les phases du moteur. Une petite inductance (non représentée) en série avec chaque thyristor limite les di/dt. Le courant circulant dans l’inductance L est fortement lissé.

L’inversion de la séquence de commande des thyristors permet l’inversion du sens de rotation du moteur. Le freinage par récupération a lieu lorsque la fréquence de rotation du moteur est supérieure à la fréquence de synchronisme : O fonctionne alors en redresseur et R en onduleur assisté.

Courant phase 3

Courant phase 2

Courant  phase 1

5-2

3-2

3-6

1-6

1-4

5-2

5-4

3-2

3-6

1-6

1-4

R

O

L

1

5

3

2

4

6

Réseau 50Hz

M3~

Convertisseur à onde de tension :

Le filtre L-C, associé au pont redresseur à diodes constitue une source de tension. L’onduleur à transistors génère une succession d’impulsions de tension, de largeurs variables (M.L.I). Le moteur, inductif par nature, lisse le courant. Ce dernier est pratiquement sinusoïdal.

Le freinage peut se faire :

- par adjonction d’un hacheur de freinage (résistance)

sur la source de tension ,

- par remplacement du redresseur à diodes par 2 ponts à thyristors montés

tête - bêche (freinage par récupération d’énergie).

Réseau 50Hz

Principe de la M.L.I. (Modulation de Largeur d’Impulsion):

ou P.W.M. (Pulse Width Modulation)

Une onde modulatrice sinusoïdale u, de fréquence fu est comparée à une onde triangulaire v de fréquence fv. La sortie du comparateur permet, par l’intermédiaire de transistors de puissance, le pilotage d’une phase de la machine. Les autres phases sont pilotées par des ensembles identiques, déphasés de 120°.

Pour éliminer les harmoniques de rang pair et les harmoniques de rang 3, le rapport de modulation m=fv/fu est impair, multiple de 3 et de l’ordre de la centaine (dans l’exemple ci-dessous m=9).

v

u

Enroulement statorique

-

+

Comparateur

v

u

Tension

Courant

Le courant, filtré par l’inductance de l’enroulement est quasi - sinusoïdal.

Pilotage par contrôle vectoriel de flux :

Sur une machine asynchrone à cage, la complexité de ce type de commande vient du fait qu’on ne dispose que des bornes des enroulements statoriques, pour maîtriser au niveau du rotor, le flux et le courant actif, ces deux grandeurs étant fortement couplées. De plus, il faut retrouver la quadrature entre I et .

Un développement mathématique complexe  montre que les courants statoriques triphasés peuvent se décomposer en un système de courants biphasés Iq et Id :

- le couple est fonction d’un courant statorique Iq

- le flux est fonction d’un courant statorique Id (en quadrature avec Iq).

Des signaux M.L.I. générés à partir de calculs très rapides effectués par un

microcontrôleur, sont envoyés à des transistors de sortie, à partir des informations de position et de vitesse du rotor, délivrées par un codeur ou un resolver .

Boucle

de

vitesse

Boucle

de

couple

Ia

Ib

Ic

Iq

Id

+

-

+

-

+

-

+

-

Boucle

de courant

Boucle

de courant

Boucle

de courant

Etage

de

sortie

M

Mesure du courant

d / dt

Mesure de la position du rotor

Codeur

Mesure de la vitesse

Référence de flux

Référence de

vitesse

Référence de

couple

Ce  type de pilotage permet un excellent contrôle des paramètres couple et vitesse. Le couple est très élevé (supérieur au couple nominal)  même à vitesse nulle.

Analogie avec la machine à courant continu :

L’expression générale du couple moteur est donnée par la relation :

C→ = K·(I→ÙF→)       Ù est la notation du produit vectoriel,I est le courant d©induit,F est le flux impos par l©enroulement inducteur ou les aimants permanents .

⇒   C = K·I·F·sinαDans une machine  courant continu, I et F  sont, par construction, en quadrature :⇒  sinα = 1     ⇒  C = K·I·F

Cycloconvertisseur :

C’est un convertisseur de fréquence, dont la fréquence de sortie est faible devant celle du réseau d’alimentation (1/3 maximum). Le montage complet nécessite 36 thyristor pour une machine triphasée.

Etude simplifiée pour une phase du moteur :

Phase

moteur

Réseau 50Hz

Convertisseur de fréquence électromécanique :

Ce procédé, robuste et fiable est néanmoins lourd, encombrant et onéreux. Il est utilisé principalement pour piloter un grand nombre de moteurs asynchrones à réguler simultanément (laminoirs).

M3~

M3~

M3~

M3~

M3~

Gs

M=

excitation

Le réglage de la vitesse du moteur à courant continu permet de fixer la fréquence de la tension de sortie de l’alternateur. L’amplitude de cette tension est ajustée par le circuit d’excitation de l’alternateur.

Action sur le glissement :

Gradateur : action sur la tension statorique.

M3~

Cem

CemM

1

0

gM

g

Couple  résistant

Du fait de sa faible plage de variation de vitesse sur moteur à cage standard, le gradateur statorique est surtout utilisé comme procédé de démarrage sur des machines dont le couple résistant est de type parabolique.

Rhéostat de glissement rotorique :  utilisé sur moteur à rotor bobiné.

Réseau

M3~

Cem

1

0

g

Le couple peut être maximal dans toute la plage de variation de vitesse, mais les pertes dans le rhéostat rotorique sont d’autant plus importantes que la vitesse du moteur est faible.

Cascade hyposynchrone : utilisée sur moteur à rotor bobiné.

U2

U1

Moteur asynchrone à rotor bobiné

de rapport de transformation K1

Inductance de lissage

~

=

=

~

L

Ur

Uo

M3~

Redresseur à diodes

Onduleur assisté à thyristors

de retard à l’amorçage 

Transformateur

de rapport  de

transformation K2

Réseau

Ic

U2 = g·K1·U1Ur = 3·2p·U1·K1·gUo = 3·2p·U1·K2·cosαUr = - Uo⇒ g = - K2K1·cosα          avec   90°<α  < 150°pour α = 90°, g = 0, Ω = Ωspour α = 150°, g = gmax = 32·K2K1 ,  Ω = Ωmin

Le transformateur est choisi avec un rapport de transformation permettant le glissement maximal souhaité.

La récupération de l ‘énergie rotorique assure un excellent rendement, voisin de celui du moteur seul.

Le facteur de puissance de la cascade est plus faible que celui du moteur seul et il y a nécessité de le relever avec une batterie de condensateurs.

La cascade ne peut démarrer seule : il est nécessaire de prévoir un dispositif annexe de démarrage par résistances rotoriques.